### 97年机械设计期中考试

- 填空（3分）

  - 产生流体动压润滑的条件是_________。

  - 边界润滑状态中的边界膜有_________。

  - 在计算规律性非稳定变应力零件的疲劳强度时，常根据______假说，

其基本内容是___________。

  - 在静应力作用下零件的主要失效形式是______________

在变应力作用下失效形式是___________.

  - 单键的设计中，截面尺寸是根据______确定的，而键长是根据__________。

  - 指出下列零件的主要失效形式（多项选择）

普通V带是___________普通平键联接是__________

受横向载荷的普通螺栓联接为___________导向平键联接为_________

- 弯断和剪断 ②压溃 ③磨损 ④拉、扭断 ⑤疲劳断裂 ⑥打滑 ⑦剪断 ⑧拉断

  - 齿轮材料选择和热处理原则是__________

齿轮轮齿修缘的目的是___________鼓形齿轮的目的是___________

  - 在直齿圆柱齿轮传动中，如果保持两轮节圆大小不变，当模数增大时，起齿面接触强度_______________，齿根弯曲疲劳强度____________。

  - 齿轮传动失效形式有___________由于计算理论不成熟，目前对于闭式齿轮传动只进行__________计算，开式齿轮传动只进行_________ 计算，并适当增大________。

  - 在某一受轴向变载荷的紧螺栓联接中，假设螺栓和被联接件的刚度为Cb=Cm=1,已知预紧力Qp=8000N，轴向工作载荷为下：0-4000N，则螺栓所受的最大总拉力Qmax=_________N，最小总拉力Qmin=________N.在最大工作载荷下，被联接件的残余预紧力Qp’=________N，在最小工作载荷中，被联接件的参与预紧力 Qp”=_______N

- 简答（10分）

  - 什么是名义载荷？什么是计算载荷？在直齿圆柱齿轮传动强度计算中，载荷系数由哪些参数组成？试述它们的含义？

  - 画出带传动中的皮带应力分布图，并标明各应力的含义，指出最大，最小应力发生处。

  - 试说明带传动中，产生弹性滑动和打滑的原因，能否避免弹性滑动和打滑？